流れ関数-渦度法による2次元キャビティ流れのシミュレーション

1865095 篠塚 温志

１. はじめに

1. 1　プログラムの背景

流体の流れは座標と時間の非線形偏微分方程式であるNavier-Stokes 方程式(以下NS方程式)で記述され，一般的にこの解を求めるのは困難である．このため複雑な流れの解析は計算機を用いて行われるが，これは空間を離散化し各地点で離散化した偏微分方程式を解くことで流れをシミュレートするものである．今回作成したプログラムはこの実現である．

1. 2　プログラムの目的

実際に作成したプログラムは，『2次元キャビティ流れについて流れをシミュレートするプログラム』である．ここでキャビティ流れとは，図1に示したように正方形のうち1辺のみが一定速度で動いている時に正方形である．

1．3　用いた手法

図1に示した条件の流れについて，支配方程式であるNS方程式を流れ関数と渦度で記述し，それらについての偏微分方程式を中心差分近似したものをガウス-ザイデル法を用いて解くことで解を求めた．

| 支配方程式 | NS方程式 |
| --- | --- |
| 渦 | あり |
| 粘性 | あり |
| 圧縮性 | なし |

図1　2次元キャビティ流れと計算条件

2.　関連する理論

2. 1　NS方程式

支配方程式であるNS方程式はベクトル表示で以下の通りである．

∂u∂t+u⋅∇u=-1ρ∇p+13ν∇∇⋅u+ν∇2u+K #2.1.1

いま，流体の圧縮性が無視できるものとすると，非圧縮性流体の連続の方程式

∇⋅u=0#2.1.2

が成り立つ．さらに質量力も働かない(K=0)とすると，2.1.1式は以下のように書き直すことができる．

∂u∂t+u⋅∇u=-1ρ∇p+ν∇2u#2.1.3

2.1.3式について，次のような変数変換により方程式を無次元化する．

u, v, w→Uu, Uv, Uw
x, y, z→Lx, Ly, Lz
t→LUt
p→ρU2p
(U:流れの代表速度, L:代表長さ)

これらの変数を2.1.2 ,2.1.3に代入し，2次元で書き直すと

∂u∂x+∂v∂y=0#2.1.4

∂u∂t+u∂u∂x+v∂u∂y= -∂p∂x+1Re∂2u∂x2+∂2v∂y2#2.1.5

∂v∂t+u∂v∂x+v∂v∂y= -∂p∂y+1Re∂2u∂x2+∂2v∂y2#(2.1.6)

となる．(Reはレイノルズ数Re=UL/ν). 今回作成したプログラムではこの式を元に流れの解析を行った．

2. 2　流れ関数・渦度と流線

流れ関数ψ,渦度ωは次のように定義される．

u=∂ψ∂y ,  v=-∂ψ∂x#2.2.1

ω=∂v∂x-∂u∂y#2.2.2

このとき,

∂u∂x+∂v∂y=∂2ψ∂x∂y-∂2ψ∂y∂x=0#2.2.3

が恒等的に成り立つ．すなわち流れ関数を用いれば必然的に連続の式が成り立つ．

流線とは，曲線の各点でこれに引いた線が流速の方向に一致する曲線のことである．

図2　流線　(出典：参考文献[1] p.19)

2次元の流れにおいて流線は以下の微分方程式の解で与えられる．

dxu=dyv#2.3.4

ここで流れ関数の全微分を求めてみると，

dψ=∂ψ∂xdx+∂ψ∂ydy= -vdx+udy#2.3.5

となり，dψ=0とすれば流線の式に一致する．dψ=0⇔ψ=const.であるから，ψ一定である曲線が流線となることが分かる．つまり2次元の座標に対して高さ方向に各地点のψをとった3次元のグラフを考えたとき，流線は等高線となる．

2. 3　流れ関数-渦度法

支配方程式として，無次元化した2次元のNS方程式をψとωをで記述し直したものを用いることを考える．これを流れ関数-渦度法という．

(2.1.6)式をxで微分したものから2.1.5式をyで微分したものを引くと，2.1.4に注意して

∂ω∂t+u∂ω∂x+v∂ω∂y=1Re∂2ω∂x2+∂2ω∂y2
⇔∂ω∂t+∂ψ∂y∂ω∂x-∂ψ∂x∂ω∂y=1Re∂2ω∂x2+∂2ω∂y2#2.3.1

となる．これを渦度輸送方程式という．また渦度の定義式である2.2.2式は2.2.1式を用いて

∂2ψ∂x2+∂2ψ∂y2= -ω#2.3.2

と表すことができる．2.3.1式と2.3.2式はψとωについて閉じた方程式となっており，連立させて解くことでψとωを求めることができる．

2. 4　2次元キャビティ流れの境界条件

図3　壁面周りの様子

粘性のある2次元キャビティ流れについて，壁面における流速は壁面と同じである．つまり左右及び下面では流速が0，上面では流速が無次元化されたuである．壁面上に点Pをとりそこから一つ内側の接点をQとすると，Qにおける流れ関数はPのまわりのテイラー展開で

ψQ=ψP-∆y∂ψ∂y+∆y22∂2ψ∂y2+O∆y3#2.4.1

壁上では

ψ=0,  ∂ψ∂y=q =壁の速度#2.4.2

となるから，2.4.1式はO∆y3を無視して

∂2ψ∂y2=2ψQ+q∆y∆y2#2.4.3

となる．左右及び下面でq=0，上面ではq=uであり，さらに壁面に沿って

∂ψ∂x=0⇒ ∂2ψ∂x2=0#2.4.4

だから，2.3.2式より下面の壁で

ωP=-2ψQ∆y2#2.4.5

上面の壁で

ωP=-2ψQ+q∆y∆y2#2.4.6

左右の壁でも同様に考えて

ωP=-2ψQ∆x2#2.4.7

となる．また渦度の初期条件ははじめ流体が静止していることより，全領域で

ω=0#2.4.8

となる．

3　計算手法

3. 1　セル接点法

今回のプログラムでは有限体積法のセル接点法を用いた．つまり平面を格子に切り，2.4節におけるP，Qのような格子の各接点でψとωを計算することで流れを解析している．

3. 2　中心差分近似

2階の中心差分近似は,ある点の前後の点における関数の値を用いて偏微分を求める方法である．具体的に例えば∂fxi/∂x を求めることを考えると，以下のような手続きを行う．

fi+1=fi+∆x∂fxi∂x+∆22!∂2fxi∂x2+∆33!∂3fxi∂x3+⋯#3.2.1

fi-1=fi-∆x∂fxi∂x+∆22!∂2fxi∂x2-∆33!∂3fxi∂x3+⋯#3.2.2

⇒∂fxi∂x=fi+1-2fi+fi-1∆x2+O∆x4#3.2.3

∂fxi∂x≒fi+1-2fi+fi-1∆x2#3.2.4

2.3.1式と2.3.2式は2階の偏微分方程式であり，今回のプログラムではその離散化に中心差分近似を用いた．

3. 3　ガウス-ザイデル法

以下の連立1次方程式を解くことを考える．

a11x1+a12x2+⋯+a1nxn=b1#

a21x1+a22x2+⋯+a2nxn=b2#

⋮
an1x1+an2x2+⋯+annxn=bn#3.3.1

ガウスザイデル法では以下のような反復計算によって解を求める．

x1ν+1=1a11(b1-a12x2ν -⋯-a1nxnν)#

x2ν+1=1a22(b2-a21x1ν+1 -⋯-a2nxnν)#

⋮
xnν+1=1ann(bn-an1x1ν+1 -⋯-ann-1xn-1ν+1)#3.3.2

ここで式中のνは反復回数である．適当に与えた初期値を3.3.2に代入し，そこから以下の条件を満たすまで反復を繰り返して解を求める．

xjν+1-xjν<ϵ   j=0,1,…#3.3.3

4　作成したプログラム

4. 1　計算式

2.3.1式，及び2.3.2式を時間に関して前進差分，空間に関して中心差分で近似し整理すると以下の式となる．

ψi,jn+1=ψi,jn+C⋅ψi+1,jn+ψi-1,jn+ψi,j+1n+ψi,j-1n4+ωi,j⋅h24-ψi,jn                   4.1.1

ωi,jn+1=ωi,jn+dt⋅ψi+1,jn-ψi-1,jn ⋅ωi,j+1n -ωi,j-1n4-ψi,j+1n-ψi,j-1n ⋅ωi+1,jn -ωi+1,jn4  +ωi+1,jn+ωi+1,jn+ωi,j+1n+ωi,j-1n-4ωi,jnRe   (4.1.2)

プログラムでは4.1.1をガウス-ザイデル法で反復計算し，(4.1.2)を続いて計算することで求解している．

4. 2　計算の流れ

計算の流れの概略を図4に示した．

まずPARAM.datに入力した1辺の格子数Ncell読み取り，Ncell✕Ncellの格子を作成する．その後各セルについてψとωともに初期値を0として時間刻み幅dtづつ時間を進めながら反復計算する．なお各ループ内にさらにガウス-ザイデル法で反復計算をしてψとωを決定している．計算は主ループの反復回数Itrとその内部でのガウス-ザイデル法での反復計算回数GSitr，ガウスザイデル法での一つ前のループとの差の最大値Err_maxを表示しながら行われ，Stop_itrごとに止まる．計算継続を支持した場合続きから計算が行われ，終了を支持した場合結果をψとωそれぞれpsi.txtとomg.txtに書き込んで終了する．また計算中の表示についてはターミナルに表示するだけでなくpo2dlog.txtにも書き込んで保存されている．

今回の計算において注意しなければならないのは以下の2点である．

①　無限ループに入らないこと

②　計算を発散させないこと

①については主ループの最後で指定した繰返し回数ごとに計算を続けるか聞くように対処した．

②については計算値の最大許容値を入力するようにし，計算の過程でその最大値より大きな値が現れたときは計算を中止するようにした．

5．結果

5. 1　計算条件

以下の計算条件でレイノルズ数Reを変化させながら計算を行った．

| 変数 | プログラム上での変数名 | 値 |
| --- | --- | --- |
| 1辺の格子数 | Ncell | 20 |
| 上面の速度u | urel | 1.0 |
| 4.1.1式中のC | const | 1.0 |
| 時間刻み幅 | dt | 0.01 |
| 誤差許容幅 | eps | 0.00001 |
| 反復回数 | Stop_itr | 20000 |
| 計算値の 最大許容値 | Calc_max | 131072 |

表1　計算条件

5. 2　結果

計算結果を図5に示した．なお図中の色はセル全体の最小値から最大値をレンジとした時そのセルの値がレンジの何％に当たるかを示している．2.2節の末尾で述べたことより，同じ色味のセルを滑らかに結ぶ閉曲線が流線となる.レイノルズ数が増加するにつれ渦が右上に移動し，Re＝600ほどで渦が右上に達して渦が1つから2つに変化することが分かった．さらにRe＝2300を超えると流れが乱流に遷移し始め，流線に乱れが見られた．乱流遷移は反復回数が20000に到達しても依然ループ内で何度かガウス-ザイデル法の反復が行われていること，すなわち解が収束しなくなっていることからも分かった．Re＝7700ほどで20000ステップに到達する前に解が発散して計算値の最大許容値到達してしまい，結果が得られなくなった．

6．考察

6. 1　計算過程について

実行中の表示をpo2dlog.txtで観察すると，図　のようにステップ数が増えるにつれガウスザイデル法の反復回数が減っていることが分かる．

⋮

図6　反復回数の比較
(Itr=主ループの反復回数，

GSitrがその主ループ内でのガウス-ザイデル法の反復回数)

これは時間を進めるにつれ流れが収束してくることが原因であると考えられる．今回収束判定による自動計算終了の機能は実装していないが，ガウスザイデル法の反復回数を元にした収束判定が可能であると考えられる．流れが乱流になると逆に計算ステップが増えるとともにガウス-ザイデル法の反復回数も増加し．解が発散していることを示すことも分かった．

6. 2　計算結果について

レイノルズ数の増加につれて上面の流れに引きずられるようにして渦が右上に移動していく様子，また渦が右上に達して1つから2つに切り替わる様子，さらにレイノルズ数が2300を超えて流れが乱流になる様子を捉えることができた．今回流れ関数の値の分布はさらに精度よく流れを見るためには格子点数を増やし時間刻み幅を短くとることが必要となると考えられるが，これには計算時間と計算機の能力も必要となる．

7．結論

2次元キャビティ流れについて，流れ関数-渦度法によるNS方程式を中心差分近似で離散化し，ガウス-ザイデル法を用いて反復計算で解を求め，これを時間を進めながら反復することで流れの様子をシミュレートした．結果図5に示したように渦が右上に移動していく様子，また渦が右上に達して1つから2つに切り替わる様子，さらにレイノルズ数が2300を超えて流れが乱流になる様子を捉えることができた．

参 考 文 献

[1]鈴木和夫：流体力学と流体抵抗の理論，成山堂

[2]川村哲也:流れのシミュレーションの基礎!　,山海　堂

[3] 後保範: FDM流れ解析No.4 流れ関数-渦度法でキャビティ流れ, 東京工芸大学講義資料

図5　流れ関数の分布

（左列，上から

Re=23,126,230,488,

右列，上から

Re=747,1265,2300,6900)

図4　フローチャート